Préconisations techniques pour la réalisation du câblage client final sur ingénierie monofibre avec point de branchement extérieur : en chambre, sur poteau, sur façade

document à l’attention d’un opérateur commercial réalisant le câblage du raccordement du logement de son client dans un immeuble raccordable sur PB installé par Moselle Numérique.

Sommaire

Ingénierie du câblage de branchement	4

1.	Généralités	4

2.	Ingénierie monofibre	4

2.1.	localisation du PB	4

2.2.	câble de branchement	5

2.3.	la prise	5

2.4.	point de mutualisation extérieur	5

3.	repérage	5

3.1.	sur la prise	5

3.2.	sur le câble de branchement	7

3.3.	Au Point de Branchement	8

4.	Mesure optique	8

5.	Mise en œuvre des matériels	10

5.1.	pose du câble	10

5.2.	prise	14

6.2.1	monofibre	14

6.2.2	surnuméraire	15

5.3.	PB	15

6.3.1 monofibre	15

5.4.	au PM	16

Annexe	17

installation de la PTO et raccordement du pigtail SC/PC dans la PTO	17

Table des illustrations

Figure 1 :  PB en chambre	5

Figure 4 : repérage sur la prise mono fibre	9

Figure 6 : repérage de la PTO déportée	10

Figure 7 : PTO à la pénétration et PTO déportée	10

Figure 8 : arrimage du câble de branchement en passage dans une chambre	11

Figure 10 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO – PTO déportée dans les ouvrages du génie civil	13

Figure 11 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO en aérien ou aéro-souterrain	14

Figure 12 : Dispositif d’ancrage câble FTTH de branchement sur appui	14

Figure 13 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO en façade	15

Figure 14 : arrimage du câble dans la prise	18

# Ingénierie du câblage de branchement

# Généralités

Le branchement optique du logement du client est la partie Infrastructure du réseau FTTH raccordant le PB au Point de Terminaison Optique (PTO) situé dans le Logement, il est constitué du câble de branchement et de la PTO.

La PTO matérialise le point de séparation de responsabilité entre le branchement optique client – responsabilité de l’opérateur - et la desserte interne du logement – responsabilité du client. La PTO sera installée au point de pénétration du câble dans l'habitation (GTL dans un immeuble lorsqu’elle existe, garage dans un pavillon…).

La livraison des services optiques peut se faire à la PTO où ailleurs dans le logement afin de se rapprocher du poste de télévision ou de l’ordinateur du client et à proximité d’une prise électrique.

A titre d’exemple, Moselle Numérique utilise les solutions techniques suivantes pour délivrer le service ailleurs dans le logement ; la solution retenue tient compte de la configuration du logement ou des technologies utilisables.

- Déport PTO avec l’installation d’un câble mono fibre pré connectorisé et d’une PTO mono fibre, dénommée PTO déportée

- Pose d’un cordon optique de grande longueur

- Réalisation de câblage Ethernet

- Pose rallonge électrique

# Ingénierie monofibre

## localisation du PB

Utilisation de PB (points de branchements) situés dans le GC (génie Civil) en chambre, en borne, sur poteau ou sur façade.

Ces PB ont une zone d’influence de douze logements maximum ; chaque PB est alimenté par un ou deux µmodules de 6 fo du câble de colonne rampante.

Figure 1 :  PB en chambre

## câble de branchement

Le câble de branchement du logement est un câble à faible rayon de courbure en fibre G657 A-2 et gaine LSOH à l’intérieur des bâtiments

Le câble de branchement permet d’accéder à chaque équivalent logement de l’Immeuble ou du pavillon par une fibre.

La fibre du câble de branchement est soudée sur une des fibres du câble colonne rampante en attente dans le PB.

Le câble de branchement doit être compatible avec les PB installés par Moselle NUMÉRIQUE. Le câble conforme à la spécification L1083 possède deux gaines : la gaine extérieure (gaine noire) est retirée dès l’entrée du logement client.

Interdiction de câble bifibre, quadrifibre.

Le câble intérieur peut être posé en goulotte, agrafé, ou collé si la présence d’amiante empêche le percement du mur jusqu'à la prise optique. Sa pose en gaine encombrée nécessite quelques précautions. Sa résistance à la traction étant limitée.

- dans les ouvrages de GC

Le câble utilisé est mono fibre et son diamètre doit être égal à 6mm+/- 2 afin de permettre l’étanchéité du PB.

- En aérien :

Le nombre de câbles de branchement en aérien est limité à 8 par poteau à ce jour. Le câble utilisé par Moselle Numérique est du L10831fo

## la prise

La PTO mono fibre est équipée d’un pigtail 900 microns avec connecteur SC/APC et du raccord associé.

Il est possible d’utiliser un kit PTO avec connecteur SC/APC constitué d’une longueur de câble raccordé en usine dans la PTO.

## point de mutualisation extérieur

Les câbles de la colonne rampante sont arrimés au PM Extérieur et les connecteurs sont répartis sur un panneau de brassage.

Chaque position du panneau de brassage correspond à un logement.

Le brassage consiste à venir positionner, lors du branchement du logement, la fibre du réseau allumée sur la bonne position du panneau de brassage.

# repérage

## sur la prise

La PTO est repérée par un numéro au format suivant FI-XXXX-XXXX conformément à la recommandation ARCEP d’avril 2013.

Figure 2 : repérage sur la prise mono fibre

L’éventuelle PTO monofibre déportée installée dans le prolongement de la PTO située à la pénétration du logement est repérée par : le numéro de la prise FI-XXXX-XXXX/2. Le chiffre « 2 »  indique qu’il existe une PTO en entrée de logement.

Figure 3 : repérage de la PTO déportée

Figure 4 : PTO à la pénétration et PTO déportée

- Format étiquette PTO:

- Chaque caractère aura une hauteur maximale de 4mm pour un support autocollant de 8mm de large et 55mm de long. L’étiquette sera imprimée chez le client (écriture noire sur fond incolore).

## sur le câble de branchement

Etiquette jaune à frapper fixée par rilsan sur le câble de branchement, en sortie de PB.

Cas général

| Elle comprend - la date de réalisation du raccordement - Le nom du PM - la référence de la PTO - l’adresse abrégéé et le N° du pavillon |  |
| --- | --- |

Cas particuliers

Pour les cas d’habitation à 2 logements là où il est nécessaire de préciser le lieu de l’un par rapport à l’autre

Nota : L'étiquette à frapper est de la même couleur que la gaine posée sur le câble

Cas du câble de branchement en passage dans une chambre

Figure 5 : arrimage du câble de branchement en passage dans une chambre

Le câble sera arrimé comme indiqué et repéré par le modèle d’étiquette décrit ci-dessus.

## Au Point de Branchement

En Immeuble

monofibre : pas de repérage supplémentaire

En souterrain et façade (et borne)

monofibre : repérage Client dans la cassette au droit du smoov et au talon du câble en entrée de PB

Le N° d'ordre porté par ce repérage  est le N° d’arrivée du câble de branchement dans le PB

# Mesure optique

Une mesure optique sera réalisée une fois le câblage de branchement effectué ; cette mesure sera faite au PM et à la PTO.

L'objectif est de garantir à Moselle Numérique que la perte maximale mesurée à la première PTO dans le logement (ou DTIO) est de 3dB entre le PM et la PTO.

# Mise en œuvre des matériels

## pose du câble

Le câble sera posé depuis l’emplacement choisi par le client pour la prise jusqu’au PB. (sens de pose non imposé).

A la construction du branchement optique il est absolument interdit d’opérer un démontage partiel ou total du câble de branchement cuivre existant.

De même, en aucun cas Moselle Numérique autorise le démembrement des Lignes PB – PTO construites.

- PB en chambre et branchement souterrain

Les segments de fourreaux reliant la chambre (ou la borne)  où se trouve le PB au logement sont identifiés. Ce(s) conduit(s) est (sont) utilisé(s) pour passer le câble optique avec accord de l’opérateur d’infrastructure. Que ce conduit soit libre ou occupé, le câble est passé avec une aiguille de tirage.

| Services Clients délivrés à la PTO PTO | Services Clients délivrés à la PTO déportée PTO PTO déportée |
| --- | --- |

Figure 6 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO – PTO déportée dans les ouvrages du génie civil

- PB en chambre ou sur poteau et branchement aérien

Le passage du câble sur l’infrastructure d’exploitant tiers (Poteaux Orange et/ou exploitants d’énergie électrique) nécessite l'accord spécifique préalable des exploitants Tiers.

| Services Clients délivrés à la PTO PTO | Services Clients délivrés à la PTO déportée PTO PTO déportée |
| --- | --- |

Figure 7 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO en aérien ou aéro-souterrain

|  | pour information le dispositif utilisé par Moselle Numérique |
| --- | --- |

Figure 8 : Dispositif d’ancrage câble FTTH de branchement sur appui

- PB en chambre et branchement en façade

Le passage du câble sur façade nécessite l'accord spécifique des propriétaires des façades parcourues

| Services Clients délivrés à la PTO PTO | Services Clients délivrés à la PTO déportée PTO PTO déportée |
| --- | --- |

Figure 9 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO en façade

pose du câble étiquetage

PB 3M aérien

| Position CAB | PB mono | PB 4FO | Position des smoov |
| --- | --- | --- | --- |
| ordre d’arrivée d’arrimage haut ou bas du câble de branchement) | Repérage FO dans le PB au talon du PB + réf PTO sur le CAB | Repérage FO dans le PB au talon du PB + repérage les fibres d’un client avec une bague portant le n° Câble de branchement (réf TC 27) ½ cassette dédiée par client et réf PTO sur le CAB | du berceau le plus éloigné de la zone de lovage vers la cassette de lovage |

PB 3M souterrain

| Position CAB | PB mono | PB 4FO | Position des smoov |
| --- | --- | --- | --- |
| ordre d’arrivée d’arrimage : Position en fond de boitier en premier | Repérage FO dans le PB au talon du PB et réf PTO sur le CAB | Repérage FO dans le PB au talon du PB + repérage les fibres d’un client avec une bague portant le n° Câble de branchement (réf TC 27) ½ cassette dédiée par client et réf PTO sur le CAB | du berceau le plus éloigné de la zone de lovage vers la cassette de lovage |

PB 3M Nexans

| Position CAB | PB mono | PB 4FO |
| --- | --- | --- |
| ordre d’arrivée d’arrimage : Position en fond de boitier en premier | Repérage FO dans le PB au talon du PB + repérage les fibres d’un client avec une bague portant le n° Câble de branchement (réf TC 27) réf PTO sur le CAB | Repérage FO dans le PB au talon du PB + repérage les fibres d’un client avec une bague portant le n° Câble de branchement (réf TC 27) ½ cassette dédiée par client et réf PTO sur le CAB |

PB OFMC

| Position CAB | PB mono | PB 4FO |
| --- | --- | --- |
| ordre d’arrivée d’arrimage : Position en fond de boitier en premier | Repérage FO dans le PB au talon du PB + repérage les fibres d’un client avec une bague portant le n° Câble de branchement (réf TC 27) et réf PTO sur le CAB | Repérage FO dans le PB au talon du PB + repérage les fibres d’un client avec une bague portant le n° Câble de branchement (réf TC 27) ½ cassette dédiée par client et réf PTO sur le CAB |

## prise

La PTO sera installée au point de pénétration du câble dans l'habitation (GTL dans un immeuble lorsqu’elle existe, garage dans un pavillon…).

La livraison des services optiques peut se faire à la PTO où ailleurs dans le logement afin de se rapprocher du poste de télévision ou de l’ordinateur du client et à proximité d’une prise électrique.

Une mesure d’affaiblissement entre le PM et le connecteur utilisé par l’opérateur sera réalisée et reportée dans le CR Final. La valeur de cette mesure est donnée au paragraphe 5 ci-dessus

## monofibre

fixation de la prise

fixation du câble dans la prise (sauf en cas d’utilisation de kit PTO)

fixation du µmodule (sauf en cas d’utilisation de kit PTO)

dénudage du µmodule sur 1,50m (sauf en cas d’utilisation de kit PTO)

nettoyage des fibres (sauf en cas d’utilisation de kit PTO)

épissurage : mécanique ou soudure selon le type de PB, (sauf en cas d’utilisation de kit PTO)

rangement des fibres dans la cassette (sauf en cas d’utilisation de kit PTO)

réalisation de la mesure de puissance au PM et à la prise et report dans le CR final de l’affaiblissement correspondant à la colonne montante

étiquetage

## PB

## 6.3.1 monofibre

Le PB est constitué d’une ou plusieurs cassettes dans laquelle sont laissées en attente les fibres du câble de la colonne rampante. Lors du branchement, le technicien récupère la fibre du µmodule de colonne rampante indiquée dans l’OT (ordre de travail) et réalise une soudure avec la fibre du câble de branchement.

fixation du câble de branchement

dénudage de la fibre

nettoyage des fibres

soudure

rangement des fibres nues dans la cassette

fermeture du capot du PB

étiquetage et repérage

## au PM

Travail qui ne rentre pas dans la prestation que l’OC réalise pour Moselle Numérique au titre du présent Contrat.

# Annexe

installation de la PTO et raccordement du pigtail SC/PC dans la PTO

? Moselle Numérique ne préconise pas la pose en borne de type borne pavillonnaire ; toutefois on pourra rencontrer des PB installés en borne lorsqu’à l’étude il n’a pas été possible de faire autrement.

L’emplacement proposé par le client doit rester acceptable et ne pas conduire à faire tout le tour de l’appartement

Si un PB est installé en borne, celle-ci jouxte une chambre par laquelle passe le câble de branchement